- Spojite gornji kraj sajle(A) sa donjim(C) i gornji kraj kabla za kompjuter(B) sa donjim(D). Posle stavite stub drške(4) u telo sprave(1) i osigurajte ga  šrafovima M8*20 (19) koristeći M8 elastičnu podlošku(23) i M8 krivu podlošku(17).

- Spojite donji deo drške(6) za cev pedale(5) pomoću fi9.9*51M6*20 šrafom sa unutrašnjim navojem(27) i M16*12 šrafom sa spoljašnjim navojem(28). Stavite po dva plastična pokrivača(13) na krajeve cevi za pedale i spojite ih pomoću šrafa M4*10 (21).

- Stavite gornju dršku(7) u donji deo drške(6) i pričvrstite ga  šrafom M8*45 (29) koristeći pritom krivu podlošku M8 (17) i maticu M8 (32).

- Spojite kablove senzora pulsa iz drške sa kablovima u stubu drške (kabal E sa G i kabal F sa H). Pričvrstite dršku(8) za stub drške(4) pomoću šrafa M8*20 (19). Spojite kablove iz stuba drške(4) sa kablovima iz kompjutera (obavezno kabal N sa K, kabal M sa I i kabal L sa J). Pričvrstite kompjuter(9) za stub drške(4) pomoću šrafova M5*16 (30).

DEREX – ELIPTIKAL BIKE

UPUTSTVO

Bezbednosne preporuke

Da ne bi došlo do povreda pažljivo pročitajte ovo uputstvo.

- Za sastavljanje i korišćenje sprave potrebna je ravna površina. Površina ne sme biti vlažna i po mogućnosti  da je pokrivena sa nečim da bi zaštitili spravu i pod.

- Deca  ne smeju koristiti spravu (ne dozvoliti im prilaz spravi).

- Dok vežbate na spravi nosite odgovarajuću obuću i odeću.

- Ako prilikom vežbanja osetite vrtoglavicu, bol u grudima ili bilo kakve druge neprijatne simptome, odmah prestanite sa vežbanjem, polako se umirite i ako je potrebno konsultujte svog lekara.

- Pre vežbanja na spravi, obavezno radite vežbe zagrevanja.

- Ova sprava je namenjena samo za korišćenje u zatvorenim prostorima.

- Preporučuje se da kod završavanja vežbanja polako pustite pedale da se same zaustave.

- Ako primetite neke znake lošeg funkcionisanja, prestanite sa vežbanjem i kontaktirajte prodavca.

- Nemojte vežbati 45 minuta pre  i sat vremena posle jela.

VAŽNO

Pre početka bilo kakvog vežbanja potražite mišljenje lekara. To se najviše preporučuje osobama starijim od 35 godina i osobama koje su već imale zdravstvene probleme. Ovo preduzeće ne prihvata odgovornost u slučaju prekršaja bezbednosnih preporuka.

LISTA DELOVA KORIŠĆENI PRI SASTAVLJANJU:

Br.		Naziv						Količina

- telo sprave	1

- zadnji stabilizator	1

- prednji stabilizator	1

- stub drške	1

- cev pedala (leva, desna)	2

- donji deo drške (levi, desni)	2

- gornja drška (leva, desna)	2

- drška	1

- kompjuter	1

- pedale (leva, desna)	2

- kriva podloška M10	4

13.	plastični pokrivač	4

16.	šraf M10*96	4

17.	kriva podloška M8	12

18.	matica M10	11

19.	šraf M8*20	14

21.	šraf M4*10	8

26.	šraf M10*42	4

27.	šraf sa unutrašnjim navojem fi9.9*51M6*20	2

28.	šraf M6*12	2

29.	šraf M8*45	4

30.	šraf M5*16	4

31.	podloška M10	5

32.	matica M8	8

SASTAVLJANJE

Alat:    A: višefunkcijski ključ

B: imbus ključ

Za pravilno sastavljanje sprave koristite slike iz uputstva na stranom jeziku.

  - Pregurajte šraf  M10*96 (16) preko prednjeg stabilizatora(3) i spojite ga sa telom sprave(1) koristeći M10 šrafa (18) i krive podloške(11).

Napomena: Prednji stabilizator ima točkove pomoću kojih se 	sprava može pomerati.

  - Pregurajte šraf  M10*96 (16) preko zadnjeg stabilizatora(2) i spojite ga sa telom sprave(1) koristeći M10 šrafa (18) i krive podloške(11).

  - Pričvrstite desnu pedalu(10R) za desnu cev pedale(5R) pomoću šrafa M10*42 (26), matice M10 (18) i podloške M10 (31).

Pričvrstite levu pedalu(10L) za levu cev pedale(5L) pomoću šrafa 	M10*42 (26), matice M10 (18) i podloške M10 (31).